Bamboo Island

Christian MÖLLINGER

Email: ch.moellinger@gmail.com

Matrikelnummer: e0725979

Kennzahl: 033 532

## Technische Infos

Das Programm wurde auf und mit folgendem System entwickelt:

NVIDIA GeForce GTX 460
AMD Phenom II X6 1055T
Arch Linux

Zusätzlich wurde das Programm auf Windows 7 kompiliert und getestet.

Wenn man das Programm startet wird automatisch eine aufgezeichnete Kamerastrecke abgerufen, mit der Taste F6 kann man in den "interaktiven" Modus wechseln. Dabei kann man bei gedrückter Maustaste die Kamera drehen, und mit den Tasten W,A,S und D sowie SPACE und CTRL sich in alle Richtungen und nach oben und unten bewegen.

## Infos zur Szene

Die Szene zeigt eine von Wasser umgebene Insel, welche dicht mit Bambusstäben bewachsen ist. Die Bambusstäbe spiegeln sich in der Wasseroberfläche und werfen Schatten. Beobachtern zeigt sich vielleicht auch ein Panda im Dickicht.

Man sieht die Insel im Tageslicht bei aufgehender Sonne, sowie in der rötlichen Dämmerung während die Sonne knapp über der Wasseroberfläche steht. Die Sonne bewegt sich dabei die ganze Zeit um die Insel, allerdings geht sie nie unter, sondern befindet sich einen halben Umlauf knapp über der Wasseroberfläche, wodurch eine rot-schimmernde Atmosphäre entsteht.

### Wasser

Die Insel ist von Wasser umgeben und sämtliche Geometrie spiegelt sich bei flachem Blickwinkel auf der Wasseroberfläche, während bei steilem Blickwinkel die Wasseroberfläche „transparent“ erscheint. Der Übergang ist hierbei fließend und wird (grob) nach der Fresnel-Formel berechnet. Der Wassereffekt orientiert sich an [WasserTut], wobei die Wasseroberfläche zusätzlich mit Phongshading beleuchtet ist und auch auf den von der restlichen Szene geworfenen Schatten Rücksicht nimmt. Der Verwirbelungseffekt entsteht durch ein zufälliges, geringfügiges Ändern der Texturkoordinaten, wobei hierbei an den Wasserkanten Artefakte entstehen würden. Um dies zu verhindern, wird das „verwackeln“ mit einem Faktor h (< 1.0) multipliziert, wobei sich h, intuitiv beschrieben, die Wasserhöhe angibt.

### Parallax Mapping

Als Quellen für den Bumpmap Shader dienten das OpenGL Orange Book [Orange] sowie ein Webtutorial [BumpTut]. Als Anhaltspunkt für die Erweiterung des Bumpmap-Shaders zu einem Parallaxmapping Shader diente das Buch Realtime Rendering [RTR].

Die Insel ist komplett mit Parallax Mapping texturiert, wobei der Effekt am deutlichsten auf dem gepflasterten Weg zur Geltung kommt, insbesondere wenn man im Bildhintergrund die aufgehende Sonne sieht.

### Blooming

Der implementierte Bloom-Effekt orientiert sich grob an einem Webtutorial [BloomTut]. Im ersten Pass wird dabei die Szene in ein FBO gerendert, wobei im Fragmentshader nur Farben ausgegeben werden, die einen gewissen Helligkeitswert überschreiten. im zweiten und dritten Pass wird die Textur dieses FBOs einmal vertikal und dann horizontal mit einem Gauss-Filter-Kernel geblurrt. Das Resultat wird später mit dem Depth-of-Field Resultat kombiniert (aufaddieren im Pixelshader).

Besonders gut zu sehen ist der Bloom-Effekt, wenn man sich mit der Kamera hinter die Bambusstäbe bewegt und Richtung Sonne blickt.

### Depth of Field

Ein Depth-of-Field Effekt wurde wie der Bloom-Effekt durch ein Blur implementiert, hier kommt allerdings ein Poisson-Filter zum Einsatz. Die Stärke des Blur-Effekts ist dabei abhängig von dem Z-Wert eines Pixels, nahe und ferne Pixel werden stärker geblurrt während in einer bestimmten Distanz der Blur-Effekt genau 0 ist, um dort eine „Bildschärfe“ zu erzielen.

### Shadow Mapping

Schatten wurden anhand von Shadow Mapping (wie in der Vorlesung besprochen) realisiert, wobei die Shadowmap immer aus Sicht der Sonne gezeichnet wird und in den späteren Renderpasses unterschiedliche Shaderprogramme (Terrain, Wasser, imporierte Modelle mit NormalMapping, …) darauf zurückgreifen, um festzustellen ob ein Punkt im  Schatten liegt.

## Quellen

[1] Joe Demers, GPU Gems Chapter 23, Depth of Field: A Survey of Techniques, 23.6 Reverse-Mapped Z-Buffer Depth of Field, http://http.developer.nvidia.com/GPUGems/gpugems_ch23.html

[2] Matthew Kozak, Depth of Field, http://screamyguy.net/DepthOfField/index.htm

[3]OpenGL Resources, Depth of Field, http://www.opengl.org/resources/code/samples/advanced/advanced97/notes/node87.html

[4] Peter Houska, Omni-directional Shadows, http://www.cg.tuwien.ac.at/courses/Realtime/repetitorium/2010/OmnidirShadows.pdf

[BloomTut] http://www.online-tutorials.net/grafik-effekte/bloom/tutorials-t-63-114.html

[BumpTut] Jérôme 'JeGX' GUINOT , Bump Mapping using GLSL, http://www.ozone3d.net/tutorials/bump_mapping.php

[WasserTut] Lord Horazont, http://wiki.delphigl.com/index.php/Tutorial_Wassereffekt

[Orange] Randi J. Rost et al., OpenGL Shading Language, Third Edition

[RTR] Tomas Akenine-Möller et al., Real-Time Rendering, Third Edition